(　　　　年　　月)　　　　　　　　　  登録番号

| 点検箇所 | 点 検 内 容 点 検 実 施 日 | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １．ブレーキ | 1.ﾌﾞﾚｰｷ・ﾍﾟﾀﾞﾙの踏みしろが適当で､ﾌﾞﾚｰｷのききが十分であること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.ﾌﾞﾚｰｷの液量が適当であること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.空気圧力の上がり具合が不良でないこと。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.ﾌﾞﾚｰｷ・ﾍﾟﾀﾞﾙを踏み込んで放した場合にﾌﾞﾚｰｷ・ﾊﾞﾙﾌﾞからの排気音が正常であること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.駐車ﾌﾞﾚｰｷ･ﾚﾊﾞｰの引きしろが適当であること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※6．ﾌﾞﾚｰｷ･ﾁｬﾝﾊﾞのﾛｯﾄﾞのｽﾄﾛｰｸ(ｴｱ･ﾌﾞﾚｰｷのみ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※7．ﾌﾞﾚｰｷ･ﾄﾞﾗﾑとﾗｲﾆﾝｸﾞのすき間(ｴｱ･ﾌﾞﾚｰｷのみ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２．タイヤ | 1.タイヤの空気圧が適当であること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.亀裂及び損傷がないこと。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.異状な摩耗がないこと。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.ﾎｲｰﾙ･ﾅｯﾄの脱落･緩み､ﾎｲｰﾙ･ﾎﾞﾙﾄ折損等がないこと｡(但し､大型車･車両総重量8ﾄﾝ以上のﾄﾗｯｸ対象) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※5.溝の深さが十分であること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３．バッテリー | ※液量が適当であること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４． | ※1.冷却水の量が適当であること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※2.ﾌｧﾝ・ﾍﾞﾙﾄの張り具合が適当であり、かつ、ﾌｧﾝ・ﾍﾞﾙﾄに損傷がないこと。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※3.エンジン・オイルの量が適当であること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※4.原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※5.低速及び加速の状態が適当であること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５．灯火装置及び方向指示器 | 点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６．ｳｲﾝﾄﾞ･ｳｫｯｼｬ 及びﾜｲﾊﾟｰ | ※1.ｳｲﾝﾄﾞ･ｳｫｯｼｬの液量が適当であり、かつ、噴射状態が不良でないこと。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※2.ﾜｲﾊﾟｰの払拭状態が不良でないこと。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７．エア･タンク | エア･タンクに凝水がないこと。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８．運行において異状が認められた箇所 | 当該箇所に異状がないこと。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９．その他自社で定めた点検内容 | 1. 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検 印 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.※印の点検は、当該自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に行うことで足りる。

2.点検の結果、異状がなかった場合✓印を記入。(走行距離等が不明な場合、※についても点検すること)

3.９の項目は、自社で定められた内容が異状なかった場合✓印を記入。                                                                    　　　　　　　　　　　　Ⓒ禁複製